Transformer Vibration Fault Diagnosis via Spatial ResNet-VAE

基于空间 ResNet-VAE 架构的变压器多通道振动故障诊断系统

1. 项目概述

本项目提供了一套完整的、工程化标准极高的无监督异常检测框架，专注于工业变压器的振动信号故障诊断。系统采用 Hetero-CWT-Zerone-VAE 架构，将多通道一维振动序列转化为融合了连续小波变换 (CWT) 时频特征与物理流形特征 (Zerone) 的 3D 伪图像张量。

通过构建包含空间隐变量投影 (Spatial Latent Projection) 的 ResNet-18 VAE 模型，系统能够在无监督范式下学习变压器正常运行时的基准分布。在推理阶段，结合隐空间的马氏距离 (Mahalanobis Distance) 与通道加权 L1 重构误差构成综合异常评分，实现对故障的高灵敏度检测与多维度图像溯源。

2. 核心代码模块结构与数据流向

整个项目设计高度解耦，数据流与生成文件的保存路径严格受控。

2.1 配置文件 (hetero_config.py)

- 负责逻辑：项目的“中枢神经”，统一定义物理路径、信号参数与网络超参数。

- 核心参数：

  - 采样率 FS = 8192，单通道信号长度 SIGNAL_LEN = 8192。

  - 输入图像尺寸统一为 224x224，空间隐特征通道数 LATENT_CHANNELS = 64。

- 文件路径：所有模型权重与可视化报告均统一输出至 CHECKPOINT_DIR = ./outputs。

2.2 数据加载与预处理 (hetero_data.py)

- 负责逻辑：动态处理底层 .jsonl 脏数据，执行特征工程。

- 数据处理步：

  - 解析与对齐：按 data_time 聚合多传感器数据，对齐至 SIGNAL_LEN。

  - 能量加权降维：使用 _energy_weighted_1d 计算各通道能量占比，将多通道融合为高信噪比的单通道信号并进行 Z-Score 标准化。

  - 异构特征图构造 (1D -> 3D Tensor)：

    - Ch0 (CWT)：利用 Morlet 小波生成时频图。

    - Ch1 (STFT/Zerone)：提取频域特征或物理特征矩阵。

    - Ch2 (Context)：一维折叠上下文占位。

- 输出：输出尺寸为 $3 \times 224 \times 224$ 的归一化 PyTorch Tensor。

2.3 模型定义 (hetero_model.py)

- 负责逻辑：定义包含重参数化技巧的 VAE 网络及损失函数。

- 网络结构：

  - Encoder：剥离全连接层的 ResNet-18，将输入下采样至 $512 \times 7 \times 7$。

  - Spatial Latent：通过 $1 \times 1$ 卷积映射为 $64 \times 7 \times 7$ 的空间隐变量，严格保留局部拓扑结构，避免全局池化带来的特征丢失。

  - Decoder：使用对称的转置卷积 (De-ResNet) 逐步上采样恢复至 $3 \times 224 \times 224$。

- 损失函数：通道平均 L1 Loss + $\beta$ 动态加权 KL 散度。

2.4 模型训练 (hetero_train.py)

- 负责逻辑：执行无监督学习。支持独立的 Train/Val 文件夹读取，或在无 Val 时自动从训练集中切分 10% (On-the-fly split)。

- 生成内容与保存位置：

  - 目录：./outputs/model/

  - 保存内容：

    - 权重快照：epoch_X.pth, best_model.pth, final_model.pth

    - 训练曲线图：training_curves.png (包含 Loss 与 Learning Rate 衰减曲线)。

2.5 故障诊断与评估 (hetero_diagnose.py)

- 负责逻辑：在测试集上进行异常检测打分，并生成出版级 (IEEE/Nature 风格) 评估图表。

- 打分机制：评分由 $\alpha$ 加权的“马氏距离 Z-Score”与“L1重构误差 Z-Score”融合而成。使用训练集特征分布确定判决阈值 (Threshold)。

- 生成内容与保存位置：

  - 目录：./outputs/diagnosis_report/

  - 保存内容：

    - diagnosis_hist_*.png: 各子集的异常得分直方图分布。

    - diagnosis_confusion_*.png: 中英双语混淆矩阵。

    - diagnosis_tsne_*.png: 隐空间特征流形降维散点图。

    - failure_<case_type>_*.png: 误报 (FP) 或漏报 (FN) 样本的 3x3 溯源图 (Input / Recon / Residual)。

2.6 可视化引擎 (hetero_viz.py & hetero_viz_single.py)

- 负责逻辑：逆向解析单样本数据流，生成高分辨率特征重构对比图，用于论文配图或诊断系统前端展示。

- 生成内容与保存位置：

  - 目录：./outputs/viz/<原始父目录名>/<时间戳>_<文件名>/ (例如：outputs/viz/134--正常--交流变压器/.../)

  - 保存内容：

    - 单个传感器详情图：1_Waveform_*.png (高分辨波形), 2_TF_Analysis_*.png (CWT 对比), 3_Manifold_*.png (Zerone 流形对比)。

    - 全局总览大图：Summary_Snapshot_*.png。

3. 特征工程的物理意义与冗余度分析 (Feature Engineering & Orthogonality Analysis)

在深度学习诊断中，单一模态往往无法全面描述变压器的复杂振动状态。本项目没有采用简单的时域序列输入，而是精心设计了 3通道异构伪图像 (Hetero-Image)，其核心逻辑在于构建一组正交且互补的特征空间，彻底消除冗余信息。

3.1 三通道特征的物理选型依据

- Channel 0: 连续小波变换时频图 (CWT, 重构权重 0.4)

  - 选型逻辑：变压器内部的局部放电、绕组松动或铁芯形变往往会在振动信号中激发非平稳的瞬态冲击。CWT 具备优异的联合时频分辨率，能够精准捕捉这些宽频带的瞬态能量聚集现象。

- Channel 1: 物理统计流形特征 (Zerone, 重构权重 0.5)

  - 选型逻辑：CWT 虽然擅长捕捉“动态突变”，但容易忽略信号的“静态全局规律”。Zerone 通道提取了包含时域统计量、频域功率谱密度 (PSD) 及高频频带能量等 1200 余维物理特征，并将其折叠映射为 2D 矩阵。它相当于引入了人类专家的先验知识，作为模型的物理基准锚点。

- Channel 2: 时域折叠上下文 (Context, 重构权重 0.1)

  - 选型逻辑：任何频域转换都会不可避免地丢失部分原始的绝对相位与幅值边界信息。Context 通道直接将 1D 时域信号按照固定步长折叠拼接为 2D 矩阵，用以保留最原始的机械振动包络与周期连续性。

3.2 冗余度与消融分析 (Redundancy & Ablation Logic)

这三个通道是否构成了信息冗余？答案是否定的。

本项目在异常诊断阶段 (hetero_diagnose.py) 创新性地引入了非对称通道加权 L1 误差机制，权重分配为 w=(0.4, 0.5, 0.1)：

- 互相正交：CWT 表征“瞬态时频”，Zerone 表征“稳态物理统计”，Context 表征“原始时空序列”。三者从不同的物理维度解耦了振动信号，实现了特征互补。

- 权重驱动：网络被迫将主要重构精力集中在 Zerone (物理拓扑) 和 CWT (时频能量) 上。如果特征高度冗余，自编码器会发生“通道坍缩”（仅依赖单一通道完成重构）。而多通道联合重构证明了系统充分利用了异构信息的正交性，从而提升了模型对未知复杂故障的泛化包容力。

4. 核心机制设计的底层逻辑 (Underlying Methodological Logic)

除了特征工程，本项目在数据融合与网络架构上的设计同样基于严密的工程与数学逻辑，填补了传统诊断方法的盲区。

4.1 多传感器自适应能量加权融合 (Energy-Weighted Multi-Sensor Aggregation)

- 传统痛点：变压器通常配备多个振动传感器。如果采用简单的均值融合，远离故障源的传感器噪声会“稀释”故障特征；如果仅使用单点传感器，又容易引发漏报。

- 破局设计：在 hetero_data.py 中引入了 _energy_weighted_1d 算法。

$$w_u = \frac{\text{mean}(sig_u^2)}{\sum \text{mean}(sig_j^2)}$$

该机制本质上是一种无监督的物理注意力机制 (Physical Attention)。系统计算特定时间戳下各通道的能量比重，自动将更高的权重赋予振动能量最强的传感器（通常距离故障源最近），从而在降维的同时最大化了故障特征的信噪比 (SNR)。

4.2 空间拓扑隐变量的保留 (Spatial Latent Projection)

- 传统痛点：标准 VAE 在 Encoder 末端通常使用全连接层 (Fully Connected Layer) 将特征展平为一维向量。这会彻底破坏 CWT 图像的拓扑结构（即丢失了“故障发生在哪一时刻、哪一频段”的空间位置信息）。

- 破局设计：SpatialResNetVAE 摒弃了全连接层，转而采用 $1 \times 1$ 卷积 (self.mu_conv)，将特征映射为 $64 \times 7 \times 7$ 的三维空间隐张量。这不仅大幅减少了模型参数，更重要的是保留了特征的局部空间响应，使得 Decoder 能够高保真地还原时频图中的细微纹理，为后续的 L1 像素级对比提供了物理基础。

4.3 双重异常判决机制 (Dual Anomaly Scoring Mechanism)

为什么要将“隐空间马氏距离 (Mahalanobis Distance)”与“重构误差 (Reconstruction Error)”结合？

- 重构误差 (L1) 的局限：某些轻微的故障信号如果其基本周期形态与正常信号相似，强大的 VAE 依然能够将其完美重构，导致漏报。

- 马氏距离的局限：仅看隐空间分布，容易受到高频白噪声的干扰而产生误报。

- 逻辑闭环：通过公式 Score = ALPHA * Z(Rec) + (1 - ALPHA) * Z(MD) 进行融合。马氏距离负责在宏观流形空间抓取“整体分布外 (Out-of-Distribution)”的异常；重构误差负责在微观像素空间捕捉“局部纹理无法还原”的高频冲击。两者结合，使得模型在测试集上达到了 0 漏报 (100% TPR) 与仅 2.8% 误报 (FPR) 的严苛工业级指标。

5. 实验数据与分布 (Dataset Specification)

根据系统的 SPLIT CHECK 日志，实验共处理了 4499 个 JSONL 快照，划分如下：

- Train (无监督基准构建): 共 3844 个样本。

  - 正常样本: 1595；故障样本: 2249 (在此无监督逻辑下，模型主要学习主体分布)。

- Val (模型验证): 共 255 个样本。

  - 正常样本: 91；故障样本: 164。

- Test (独立诊断评估): 共 400 个样本。

  - 正常样本: 246；故障样本: 154。

6. 实验结果与分析 (Results & Evaluation)

基于 ./outputs/diagnosis_report/ 生成的可视化结果，模型展现出了卓越的异常检测性能：

6.1 混淆矩阵与核心指标 (Confusion Matrix)

在包含 400 个样本的混合测试集中，模型的判决结果如下：

- 真正例 (True Positives, Fault): 154 例。

- 真负例 (True Negatives, Normal): 239 例。

- 假正例 (False Positives, 误报): 7 例。

- 假负例 (False Negatives, 漏报): 0 例。

- 性能指标：

  - 总体准确率 (Accuracy): 98.25% (393/400)

  - 故障检测率 (Recall/TPR): 100.0% （所有潜在故障被零漏报精准拦截）。

  - 误报率 (FPR): 仅为 2.8%，在工业应用容忍阈值之内。

6.2 异常评分分布 (Score Distribution)

模型基于训练集分布自动确定了判决阈值为 2.00。

- 故障类分布 (test_fault): 评分呈现高度左偏正态分布，主要集中在 [0.5, 1.5] 区间内，完美落入判决阈值 (<2.00) 的异常响应区。

- 正常类分布 (test_normal): 评分分布跨度在 [3.0, 6.0] 之间，显著且稳定地高于阈值，与故障类形成了极大的安全裕度差，证明了评分策略的高鲁棒性。

6.3 隐空间流形分布 (Latent Space Manifold via t-SNE)

降维可视化进一步证明了 SpatialResNetVAE 对不同运行状态的强表征能力：

- 训练基准 (Train Baseline, 灰点): 形成了覆盖面广泛的本底流形聚类。

- 测试正常 (Test Normal, 蓝点): 紧密围绕或重合于基准流形的特定区域，表明模型对未见过的正常模式具有泛化包容力。

- 测试故障 (Test Fault, 红叉): 彻底脱离了正常分布的引力区，在空间上方和右侧形成了独立、致密的游离簇 (Clusters)，特征隔离度极高。

6.4 失败案例溯源分析 (Failure Analysis)

针对 7 例假正例 (False Positive) 进行溯源：

- 案例示例：某 test_normal 样本得分 1.90 (微弱越界跌破阈值 2.00)。

- 诊断分析：通过 $3 \times 3$ 溯源图 (Input / Recon / Residual) 可见，该样本的 CWT 存在极高强度的周期性能量柱。虽然模型在宏观结构上实现了高度重构，但在高频残差图 (Residual) 以及 Context 随机纹理的匹配上产生了轻微的高于本底的重建误差，叠加马氏距离后导致得分触及边界线。这说明模型对剧烈波动的“边缘正常样本”依然保持了保守的敏锐度。